別表２

点　検　要　領　書

[外観機能点検]

- 機能前面／背面パネル各スイッチ類の動作確認

- 各機器の機能確認

- 各機器間の位相確認

- 音質回路の確認（ＥＱ・Ｃ／Ｄ等）

- 多機種との整合性確認（信号の受け渡し）

- 映像信号のレベル確認及び調整

- 再生／録画の映像及び音声の確認

- メカ部の消耗部品の耐久確認

- 液晶パネル等の清掃及びキズ等の確認

- フォーカス（ピント）調整及びシャープネス調整

- コンバーゼンス・ホワイトバランス調整

- 映像投射時の画質異常の有無を確認

- ＡＧＣ／逆光補正／輪郭補正スイッチの確認

- フォーカスリングの動作確認及びフォーカス調整（ＩＴＶ）

- 電源部整流回路の動作確認（コンデンサー等、液漏れはないか）

- トランスの１次側／２次側の電圧確認

- 電子部品破損の有無確認

- 各コネクター盤の清掃及びキズ等の有無確認

- 音声系コネクターのインピーダンス（６００Ω）確認

- 映像系コネクターのインピーダンス（７５Ω）確認

- コードの断線有無確認

[外観機能点検＋特性測定]

- 外観機能点検は上記に準ずる

特性測定

- 周波数特性測定

- 歪率測定

- 利益測定

- Ｓ／Ｎ比測定

- 信号雑音レベル点検

- チャンネルディバイディングアンプ周波数特性調整

- アンプ出力バランス調整

[共通項目事項]

＊　外観確認

機器各部の錆、キズ、塗装はがれ、ビス緩み、つまみガタ、ランプ切れ、その他外観より見て各部に異常はないかチェックすること。

＊　機器清掃

各機器の外観チェックを行うと同時に、機器清掃を行うこと。

＊　視聴・試写／動作確認

点検及び調整後に各機器ごと、システム全体が正常に動作するかＣＤ／ブルーレイ／テストテープ／信号発生器等を用いて動作確認を行うこと。